PLANO EXPERIMENTAL E METODOLOGIA DE COLETA

Comparação de consumo de recursos computacionais em máquinas virtuais Linux

Trabalho de Análise Estatística de Dados

Ambiente hospedeiro: Pop!_OS
Virtualização: KVM/QEMU + libvirt
Ano: 2026

# 1. Objetivo do experimento

O experimento tem como objetivo comparar o comportamento de uma mesma carga computacional executada em seis máquinas virtuais Linux, cada uma com uma distribuição diferente. As distribuições serão agrupadas em três famílias: Debian (Debian e Ubuntu), Arch (Arch Linux e EndeavourOS) e Fedora (Fedora e Bazzite). A comparação será feita sob condições controladas, mantendo os recursos virtuais e a carga de trabalho equivalentes entre as VMs.

A pergunta central proposta é: “Existem diferenças observáveis no consumo de recursos e no tempo de execução de uma mesma aplicação entre Debian, Ubuntu, Arch Linux, EndeavourOS, Fedora e Bazzite, e existem padrões semelhantes entre distribuições pertencentes à mesma família?”

Unidade de análise: cada uma das 10 execuções válidas de uma VM é uma observação do experimento. As amostras coletadas a cada 1 segundo pertencem àquela execução e não devem ser tratadas como experimentos independentes.

# 2. Desenho experimental

Serão utilizadas seis máquinas virtuais, uma para cada distribuição: Debian, Ubuntu, Arch Linux, EndeavourOS, Fedora e Bazzite. Cada família terá, portanto, duas distribuições diferentes. A distribuição será a principal variável categórica do experimento, com seis níveis; a família será uma variável de agrupamento secundária, com três níveis. Como existe apenas uma VM por distribuição, as dez execuções repetidas medem a variabilidade de execução naquela instalação, e não constituem dez instalações independentes da mesma distribuição.

| Família | Distribuição | Identificador da VM |
| --- | --- | --- |
| Debian | Debian | debian |
| Debian | Ubuntu | ubuntu |
| Arch | Arch Linux | arch-linux |
| Arch | EndeavourOS | endeavouros |
| Fedora | Fedora | fedora |
| Fedora | Bazzite | bazzite |

## 2.1 Recursos virtuais padronizados

A configuração proposta para todas as VMs é:

4 vCPUs;

4 GiB de memória RAM;

30 GiB de disco virtual;

controladores VirtIO para disco e rede;

instalação sem ambiente gráfico, quando possível;

execução de apenas uma VM de teste por vez.

Se o computador hospedeiro não suportar confortavelmente essa configuração, os valores podem ser reduzidos, desde que todas as VMs recebam exatamente a mesma quantidade de recursos. O princípio mais importante é a igualdade das condições, não o valor absoluto escolhido.

# 3. Método de virtualização

O host utilizado é Pop!_OS. A virtualização será feita com KVM/QEMU, gerenciada por libvirt e, opcionalmente, pela interface gráfica virt-manager. Essa escolha foi feita porque KVM utiliza as extensões de virtualização do processador e está integrado ao ecossistema Linux, evitando uma camada adicional de virtualização desnecessária.

Razões principais para a escolha:

integração nativa com Linux e bom suporte no Pop!_OS;

baixo overhead quando a virtualização por hardware está habilitada;

facilidade para manter configurações idênticas entre VMs;

suporte a VirtIO para dispositivos virtuais;

possibilidade de criar snapshots e clonar configurações;

controle simples das VMs por virt-manager ou virsh.

# 4. Aplicação escolhida: FFmpeg

A carga de trabalho escolhida é uma transcodificação de vídeo com FFmpeg. O vídeo não é o objeto de estudo; ele funciona apenas como uma entrada padronizada que força a aplicação a realizar uma quantidade repetível de processamento.

A execução usada no benchmark decodifica um arquivo de entrada e o recodifica em H.264 usando libx264, preset medium, CRF 23 e quatro threads. A saída é criada temporariamente e apagada após cada execução.

O FFmpeg foi escolhido porque:

representa uma aplicação real, e não apenas um gerador artificial de carga;

usa CPU de forma intensa e paralela;

utiliza memória e realiza operações de entrada/saída;

possui início e fim bem definidos, permitindo medir tempo de execução;

é automatizável e repetível;

está disponível nas seis distribuições consideradas, ainda que o método de instalação de pacotes possa variar entre elas.

Padronização do vídeo: o arquivo benchmark_input.mp4 deve ser gerado uma única vez no host Pop!_OS e depois copiado, sem alteração, para todas as VMs. O script calcula o SHA-256 do arquivo e salva esse valor nos resultados, permitindo confirmar que a entrada foi a mesma em todos os testes.

# 5. Número de execuções e aquecimento

Cada VM realizará 12 execuções do FFmpeg: duas execuções iniciais de aquecimento e dez execuções válidas para análise. Os aquecimentos não entram no conjunto estatístico final.

| Tipo | Por VM | Total em 6 VMs | Uso na análise |
| --- | --- | --- | --- |
| Aquecimento | 2 | 12 | Descartado |
| Execução válida | 10 | 60 | Utilizado |
| Total executado | 12 | 72 | - |

As duas execuções de aquecimento reduzem o efeito de inicialização da aplicação, carregamento inicial de bibliotecas e preenchimento de caches. Elas são preservadas em arquivos separados por transparência, mas o arquivo summary.csv contém apenas as 10 execuções válidas.

O script também aplica, por padrão, uma pausa de 3 segundos entre execuções. Esse intervalo não garante resfriamento completo do processador, mas evita iniciar imediatamente uma nova execução após o término da anterior. A ordem das VMs deve ser alternada ou sorteada sempre que possível para reduzir efeitos de temperatura e de estado do host.

# 6. Método de coleta

A coleta é feita pelo script benchmark.py em Python, utilizando a biblioteca psutil. O próprio script inicia o FFmpeg, identifica o processo e registra métricas aproximadamente uma vez por segundo até a execução terminar.

## 6.1 Frequência de amostragem

Foi escolhida a frequência de 1 Hz (uma coleta por segundo). Esse intervalo fornece detalhes suficientes sobre a variação durante a execução sem gerar um volume de dados desnecessariamente grande nem adicionar overhead significativo ao experimento.

## 6.2 Variáveis principais

| Variável | Unidade | Nível | Uso principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Tempo de execução | s | Execução | Desempenho |
| CPU do FFmpeg | % | 1 s + resumo | Utilização do processador |
| CPU total da VM | % | 1 s + resumo | Carga geral da VM |
| RSS do FFmpeg | MiB | 1 s + resumo | Memória do processo |
| RAM usada na VM | MiB | 1 s + resumo | Memória global |
| I/O lógico | MiB e MiB/s | 1 s + resumo | Leitura/escrita solicitada pelo processo |
| I/O de armazenamento | MiB | 1 s + resumo | Métrica secundária |
| Threads | quantidade | 1 s + resumo | Paralelismo observado |

Interpretação da CPU: em psutil, a porcentagem de CPU do processo pode ultrapassar 100% em máquinas com múltiplos processadores lógicos. Em uma VM com 4 vCPUs, um processo multithread pode teoricamente se aproximar de 400%. Já a CPU total da VM permanece na escala de 0% a 100%.

# 7. Estrutura dos dados

O experimento produz dois níveis de dados. O primeiro é a série temporal bruta de cada execução, com uma linha aproximadamente a cada segundo. O segundo é um resumo por execução, que será o conjunto principal utilizado na análise estatística.

## 7.1 Dados brutos por execução

results/debian/runs/run_01.csv
results/debian/runs/run_02.csv
...
results/debian/runs/run_10.csv

Esses arquivos permitem construir gráficos temporais e observar picos ou mudanças de comportamento durante a execução.

## 7.2 Resumo por execução

results/debian/summary.csv

O summary.csv possui uma linha por execução válida. Entre os campos estão família, distribuição, identificador da VM, tempo total, CPU média e máxima, RSS médio e máximo, RAM total média e máxima, volumes de I/O e quantidade de threads. Como são 10 execuções válidas por VM, cada summary.csv terá 10 linhas.

Pseudorreplicação: se uma execução durar 40 segundos, ela pode gerar cerca de 40 linhas brutas. Essas 40 linhas não representam 40 experimentos independentes. Para comparação estatística entre VMs, a execução completa é a unidade experimental; os valores de 1 segundo servem para formar resumos e estudar o comportamento ao longo do tempo.

# 8. Controle de variáveis e cuidados metodológicos

Executar somente uma VM de teste por vez.

Manter o host Pop!_OS conectado à energia durante toda a coleta.

Evitar compilações, jogos, atualizações e outras tarefas pesadas no host durante os testes.

Usar os mesmos recursos virtuais em todas as VMs.

Usar exatamente o mesmo arquivo benchmark_input.mp4 em todas as VMs.

Usar os mesmos parâmetros do FFmpeg e o mesmo número de threads.

Registrar a versão do sistema, kernel e FFmpeg. O script faz isso em metadata.json.

Executar os testes no mesmo disco físico e com configuração virtual equivalente.

Alternar ou sortear a ordem em que as VMs são testadas, quando possível.

Não utilizar /tmp como diretório de saída se ele estiver montado como tmpfs, pois isso substituiria I/O de disco por RAM.

## 8.1 Limitação de I/O e cache

O sistema operacional utiliza page cache. Depois da primeira leitura, partes do arquivo de entrada podem permanecer em memória, fazendo com que o número de leituras físicas de disco diminua nas próximas execuções. Remover caches exigiria intervenções de baixo nível e poderia tornar o experimento mais complexo. Por isso, tempo, CPU e memória são definidos como métricas primárias; I/O físico será tratado como informação complementar. O script também registra I/O lógico, que é menos dependente do cache.

# 9. Procedimento de execução

## 9.1 Preparação única no Pop!_OS

Com FFmpeg e psutil disponíveis, gerar uma única entrada sintética:

python3 benchmark.py prepare-input --output benchmark_input.mp4

O comando cria, por padrão, um vídeo sintético de 60 segundos, 1280×720 e 30 fps. Não é necessário assistir ou editar esse vídeo. Ele serve somente como carga de entrada.

Em seguida, copiar benchmark.py e benchmark_input.mp4 para cada VM.

## 9.2 Preparação dentro de cada VM

Instalar Python, psutil e uma build do FFmpeg que contenha o encoder libx264. Depois confirmar:

ffmpeg -hide_banner -encoders | grep libx264
python3 -c "import psutil; print(psutil.__version__)"

O script aborta antes da coleta caso FFmpeg ou libx264 não estejam disponíveis. É recomendável manter versões de FFmpeg tão próximas quanto possível entre as VMs e registrar qualquer diferença no relatório.

## 9.3 Execução do lote

Exemplo para a VM com Debian:

python3 benchmark.py run --family debian --distribution debian --vm debian

Os demais comandos seguem o mesmo padrão:

python3 benchmark.py run --family debian --distribution ubuntu --vm ubuntu
python3 benchmark.py run --family arch --distribution arch-linux --vm arch-linux
python3 benchmark.py run --family arch --distribution endeavouros --vm endeavouros
python3 benchmark.py run --family fedora --distribution fedora --vm fedora
python3 benchmark.py run --family fedora --distribution bazzite --vm bazzite

Não é necessário informar --warmups ou --runs, pois os padrões do script já são 2 aquecimentos e 10 execuções válidas. A coleta também usa intervalo de 1 segundo e quatro threads por padrão.

# 10. Saídas geradas pelo script

results/
└── debian/
    ├── metadata.json
    ├── summary.csv
    ├── warmups/
    │   ├── warmup_01.csv
    │   └── warmup_02.csv
    └── runs/
        ├── run_01.csv
        ├── ...
        └── run_10.csv

O metadata.json registra as condições básicas do ambiente. O summary.csv contém somente as execuções válidas e é o arquivo mais importante para a análise estatística. Os CSVs dentro de runs preservam a série temporal completa.

# 11. Análise estatística sugerida

Para cada distribuição e, posteriormente, de forma agrupada por família, podem ser calculados:

média e mediana;

mínimo e máximo;

variância e desvio padrão;

quartis e intervalo interquartil;

coeficiente de variação;

intervalos de confiança, se abordados na disciplina;

boxplots e histogramas;

gráficos de série temporal para execuções selecionadas.

As métricas mais adequadas para comparação principal são tempo de execução, CPU média, CPU máxima, RSS médio e RSS máximo. A comparação principal deve considerar as seis distribuições separadamente, porque cada distribuição é representada por uma única VM. As 10 execuções de uma mesma distribuição são medidas repetidas na mesma instalação e não devem ser interpretadas como 10 instalações independentes. A família (Debian, Arch ou Fedora) pode ser usada como agrupamento descritivo secundário. Se a disciplina abordar modelos hierárquicos, a estrutura natural é execução aninhada em distribuição e distribuição aninhada em família. Em uma análise introdutória, recomenda-se apresentar primeiro os resultados por distribuição e depois discutir padrões observados dentro de cada família, evitando generalizações fortes sobre a família inteira.

# 12. Resumo das escolhas

| Decisão | Escolha | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Host | Pop!_OS | Ambiente Linux já utilizado e adequado ao KVM. |
| Virtualização | KVM/QEMU + libvirt | Integração nativa, baixo overhead e configuração reproduzível. |
| VMs | 6 distribuições: Debian, Ubuntu, Arch Linux, EndeavourOS, Fedora e Bazzite | Uma VM por distribuição; duas distribuições agrupadas em cada família. |
| Aplicação | FFmpeg/libx264 | Carga real, paralela, repetível e com tempo de término mensurável. |
| Entrada | Vídeo sintético único | Elimina diferenças de conteúdo e permite validar identidade por SHA-256. |
| Aquecimento | 2 por VM | Reduz efeitos de inicialização; não entra na amostra. |
| Amostra | 10 execuções por distribuição | 60 execuções válidas no total; medidas repetidas dentro de cada VM. |
| Frequência | 1 Hz | Boa resolução com baixo overhead. |
| Primárias | Tempo, CPU e RAM | Métricas mais estáveis para o objetivo proposto. |
| I/O | Secundário | Pode sofrer influência de cache e writeback. |
| Fator principal | Distribuição (6 níveis) | Permite comparar diretamente os seis sistemas; família é agrupamento secundário. |

# 13. Critério de sucesso do experimento

Ao final da coleta, o experimento estará completo quando houver seis diretórios de resultados — debian, ubuntu, arch-linux, endeavouros, fedora e bazzite — cada um com um metadata.json, 10 séries temporais válidas e um summary.csv com 10 linhas. Isso resultará em 60 execuções válidas para a etapa estatística, além de 12 aquecimentos registrados separadamente.

Antes de combinar os dados, deve-se conferir se o campo input_sha256 é idêntico nas seis VMs e se os recursos virtuais configurados foram os mesmos. Os campos family e distribution devem ser preservados no conjunto consolidado. Diferenças de versão da distribuição, kernel e FFmpeg devem ser mantidas no relatório como características do ambiente e possíveis fontes de variação.